Додаток

Товариство з обмеженою відповідальністю  «АГІДЕЛЬ»

(ТОВ "АГІДЕЛЬ"),  код ЄДРПОУ 32498835

оголошує про наміри

отримати  дозвіл   на викиди забруднюючих речовин від

стаціонарних джерел комбікормового заводу.

Місце знаходження юридичної особи: 45612, Волинська область, Луцький район, смт.Торчин, вулиця Незалежності,106, e-mail: t.povkh@pankurchak.com.ua, тел. 067 333 7400.

Місце знаходження промислового майданчика : Волинська область, смт.Локачі, вул..Шевченка,14,  e-mail: t.povkh@pankurchak.com.ua, тел. 067 333 7400.

Вид діяльності згідно КВЕД:  10.91 виробництво  готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди  для існуючого об’єкта.

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,   розділу 3, статті 3,  планована діяльність , не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Підприємство спеціалізується на виробництві комбікормів для  птахокомплексів, річна  кількість готової продукціі становить - 18 тис.тонн.  Сировиною  служить : зерно різних сортів, макуха, соєвий або рапсовий шрот та висівки, а також мінеральні добавки та вітаміни.

Виробництво комбікормів здійснюється за допомогою двох ліній фірми «TESMER», продуктивністю  5 т/год та 8 т/год.  Обезпилення технологічного обладнання   (змішувачі, молоткові дробарки, норії, гранулятори, охолоджувачі, тощо) здійснюється аспіраційними системами   які обладнані циклонами марки СЕ1120 з ефективністю очищення відповідно 95,5 та 95,9 %.

Для постачання пари, для забезпечення технологічних потреб виробництва, використовуються парові котли АХ-600 та ВНР-500, що працюють на газовому паливі.

На територіі виробничого  майданчика   джерелами викиду  забруднюючих речовин є:

- вентвикиди від технологічного обладнання  ліній виготовлення кормів  (речовини у вигляді твердих суспендованих частинок).

- вентвикиди  та неорганізовані викиди під час перевантаження, очищення    зерна та експлуатації бункерів безтарного зберігання  (речовини у вигляді твердих суспендованих частинок);

- викиди продуктів спалювання палива (природний газ) котлоагрегатами, що експлуатуються для технологічних потреб   (діоксид азоту, вуглецю оксид, метан, парникові гази: діоксид вуглецю, оксид діазоту, неметанові леткі органічні сполуки);

Сумарні потенційні обсяги викидів  забруднюючих речовин в атмосферне повітря    підприємства  складають:  оксид вуглецю  - 0,10 т/рік, вуглецю діоксид – 157,11 т/рік, метан - 0,003 т/рік –  речовини у вигляді твердих суспендованих  частинок – 11,747 т/рік,   діоксид азоту –  0,128  т/рік, ‌Азоту(1) оксид (N2O) -  0,0003 т/рік

Підприємство   відноситься до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря

Згідно Висновка державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-4/22309 від 12 липня  2017 року  затверлжена фактична санітарно-захисна зона.    Достатність розмірів санітарно-захисної зони перевірена розрахунком приземних концентрацій.

- В результаті розрахунків, визначених на основі фактичних та  розрахункових  потужностей викиду, встановлено, що у приземному шарі атмосферного повітря  на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови,  концентрації шкідливих речовин не перевищують гігієнічних нормативів, відповідно до наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439.

- Якість атмосферного повітря, в межах впливу об’єкту,  відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров"я людини та на стан навколишнього природного середовища.

Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в  управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 74-01-32   протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.